采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号：HBYT-CY-2026001；

2.项目名称：风吸式太阳能杀虫灯采购项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.项目概况：采购及安装60盏风吸式太阳能杀虫灯；

5.采购项目预算：180000.00元；

6.合同履行期限：合同签订之日起45日历天。

二、、货物采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风吸式太阳能杀虫灯采购项目 | 太阳能杀虫灯符合GB/T24689.2-2017植物保护机械杀虫灯国家标准；（提供带有CNAS和CMA标识的检验报告） 1、机械强度：杀虫灯外壳应有足够的机械强度，整机外壳机械强度试验后不应出现破、裂等破损现象； 2、灯体：灯壳采用2mm镀锌冷轧板+喷塑工艺≥2种颜色，灯体尺寸高度≥2450mm*670mm*340mm，； ＊3、防雷击功能：杀虫灯应有防雷击功能，当结构设计不能保证有效避雷时,应安装避雷装置； 4、安全标志：在灯体的明显部位应有符合GB 10396规定的安全标志； 5、外观质量：外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀；无裂痕、破损等缺陷； 6、装配质量：1.各连接件和紧固件应无松动现象，整体应牢固；2.30min工作试验,不得有短路、电弧及诱集光源闪烁现象;被试样机整机各部位温升不得超过35℃； 7、高低温试验：应能在70℃环境下存放后,不影响正常工作；应能在-40℃环境下存放后,不影响正常工作； 8、高湿度试验：在相对湿度大于98%RH的环境下，应能保证灯的安全； 9、雨控功能：杀虫灯在雨天应能自动进入保护状态,雨停后可自动恢复工作； 10、光控功能：在2 1x～20 1x情况下,诱集光源应自动亮起,杀虫灯进入正常工作状态;在30 1x～200 1x情况下,诱集光源应能自动熄灭,杀虫灯停止工作； ＊11、温控功能：5±2(停止工作)，10±2(开始工作)； ＊12、双路双控功能：采用微电脑、人工自由独立可控技术，可分区设置亮灯工作时间及工作状态；根据靶标害虫生活习性规律，可设定10个时间段； ＊13、诱集光源：三排灯珠排列，灯珠数量≥54颗，灯管长度≥380mm； 14、诱集光源波长：350-590nm，可根据标靶害虫使用不同波长的诱集光源（灯管具有防盗防破坏设计）； 15、进风口风速：≥3.3m/s； ＊16、电源供电范围：10～13V； ＊17、灯管启动时间：≤10s； ＊18、整灯功率：≤35W； ＊19、诱集光源功率：≤10W； 20、风机防卡死功能：风机应具有防卡死功能，防卡死试验后，应能正常工作； ＊21、防水风扇：直径≥130mm，风压7.21mmH20，风量119.9cfm，注塑一次成型,防水级别IP68； ＊22、螺旋式强劲风机：电压DC12V，功率10W，转速2300转r/min； ＊23、触杀方式：采用风吸+撞击屏双重诱杀； 24、撞击屏：尺寸460mm×170mm，厚度5mm，四块撞击屏互成90°，抗老化不易碎，撞击面积≥0.5㎡； ＊25、设有诱虫色板及性诱剂存放仓，可根据不同诱集害虫添加专用昆虫性诱剂，辅助诱虫。 ＊26、锂电池：1.电池容量≥20Ah，电压≥DC12V；2.使用温度范围-30-60℃；3.具有防水、过充过放、短路保护、过压欠压保护、防盗功能； 27、雨水分离：具备雨水分离系统； ＊28、排虫口的益虫逃生孔：排虫口的益虫逃生孔孔径6mm±0.5mm，排虫口直径6.1mm； ＊29、自清虫功能：定期自动清虫，也可手动打开仓门清虫。推虫机构≥150mm,可自主编程设定自动清虫时间； ＊30、太阳能板：单晶硅太阳能电池板，功率≥45W（可根据当地光照强度选配）； 31、接虫装置：采用可定制个性化文字及图案，容量≥25L； 32、预留有宣传用广告位置，高度≥590mm，宽度≥76mm； 33、根据安装位置，有远程实时监控摄像头，监控面积可覆盖所有设备。400W高清摄像机，支持远程对讲喊话,周界报警,支持录音、录像,人脸识别,AI自动跟踪、自动报警，具有夜视功能。 ＊34、物联网功能：☆智能联网功能，设备模块可同时兼容2G/3G/4G网络，并具有定位功能，模块定位系统同时支持北斗、GPS、GLONASS卫星系统，可在GIS地图上列出所有安装的联网杀虫灯实时位置。可同时通过手机APP和WEB系统实时查看设备如下工作状态：设备在线状态、温度、湿度、光伏功率、电池容量、电池电压、灯管类型、灯管功率、风机功率、风机转速、设备经纬度、物联网卡号、剩余流量、网卡有效期、信号强度、电量情况等信息。具有远程开启、关闭设备功能。可基于GIS定位信息，通过网络平台对设备独立编号、安装地址在线显示。 ＊35、设备配套平台可接入湖北省病虫疫情调试指挥系统绿色防控平台。可在省级平台展示设备实时定位、远程实时画面、自动上传统计绿色防控覆盖面积等数据。 | 60盏 |

三、商务要求

1、送货地点：采购人指定地点。

2、供货安装期：自供货合同签订并生效后按采购人要求的时间和地点免费送达和安装。

3、质量要求：符合国家现行行业验收标准。

4、售后服务要求：

（1）供应商必须提供设备的原产地证书、出厂检验报告、合格证书、装箱单。

（2）供应商必须提供设备的质量证明文件、产品检测报告、相关中文技术资料（技术手册、安装手册、操作手册、维修手册、使用保养说明书等）。

（3）供应商必须承诺为设备提供1年包换，质保期及退换货程序应符合国家相关规定终身维护。保修期自设备安装完毕、验收合格、双方签字之日起计算。

（4）供应商必须提供现场培训服务，保证采购单位的工作人员能正常操作设备的各种功能。

（5）厂家在周边地区有售后办事处及售后技术人员并有良好的售后服务信誉。能定期回访，出现故障，24小时响应，技术人员2小时内到达事故现场解决问题。

5、验收标准：

（1）由采购单位组织的验收小组与采购单位代表，按照相关标准和合同的约定，共同对本招标项目进行检测验收。

（2）在检测验收过程中，如发现产品的质量或功能不符合招标文件和合同要求时，将被视为质量不合格，采购单位不予接收，供应商必须更换，由此造成的全部损失由中标人承担。

四、其他要求

- 1、付款方式：双方签订合同时约定。

2、其它未尽事宜在签订合同时协商约定。